| SIMULACIONES IV + IoT + DL Industria 5.0 Copyright 2026 para: Diego L. Aristizábal Ramírez Profesor, Facultad de Ciencias, Departamento de Física Universidad Nacional de Colombia Medellín | IV + IoT EN ANDROID | 15 |
| --- | --- | --- |

Temas

- INTRODUCCIÓN - INTERNET DE LAS COSAS (IoT) - ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA IoT – MQTT- - EJEMPLO DE APP IoT - TAREA - REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

En éste módulo desarrolla una app que ilustra el uso de la tecnología de comunicaciones denominada Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inngles, Internet of Things). El patrón de diseño usado es el conocido con el nombre  de PUBLICADOR-SUSCRIPTOR y el protocolo de comunicaciones es el denominado MQTT (por sus siglas en inglés, Message Queing Telemetry Transport).

INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

IoT describe la red de objetos físicos (cosas) que están integrados con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos van desde objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales sofisticadas. Para el 2025 se espera esten conectados vía IoT 22 mil millones de dispositivos.

Esta tecnología permite que mediante la unión de la informática, los sensores de muy bajo costo y baja potencia de consumo, la nube, el big data, la inteligencia artificial y las tecnologías móviles (por ejemplo, la tecnología móvil 5G le dará un impulso exponencial al IoT), las cosas físicas pueden compartir y recopilar datos con una mínima intervención humana, permitiendo un análisis de estos para obtener información muy valiosa y con muy alta confiabildad. Esto conforma la denominada cuarta ola de la revolución industrial o Industria 4.0.

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA IoT – MQTT-

¿QUÉ ES MQTT?

MQTT es un protocolo liviano usado para la comunicación IoT y fue desarrollado por IBM para resolver la dificultad de comunicación en una plataforma de sensores para una petrolera. Está basado en la pila TCP/IP como base para la comunicación. En el caso de MQTT cada conexión se mantiene abierta y se “reutiliza” en cada comunicación. A diferencia, por ejemplo, a una petición HTTP 1.0 donde cada transmisión se realiza a través de conexión.

MQTT es esencialmente un servicio de mensajería que usa el patrón publicador/suscritor (pub-sub), Figura 1. En este tipo de arquitecturas los clientes (publicadores ó suscritores) intercambian datos con un servidor centralizado o broker.

Figura 1: Imagen tomada de URL

Para organizar las colas de envio y recepcion de datos estas se organizan por asuntos o topics.
Cada cliente puede publicar un mensaje en un determinado topic o recibir información de los topics a los que se encuentra suscrito.

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el broker, el cual mantiene un registro de los clientes conectados. Esta conexión se mantiene abierta hasta que el cliente la finaliza.

Para ello el cliente envía un mensaje al broker que contiene información necesaria (nombre de usuario, contraseña, tópico,…). El broker acepta o rechaza.  Por defecto, MQTT emplea el puerto 1883 y el 8883 cuando funciona sobre TLS (por sus siglas en inglés, Transport Layer Security). Un cliente puede ser suscritor, publicador o ambos.

La función básica del MQTT es hacer posible la lectura de datos y envío de comandos a dispositivos que requieren bajo ancho de banda y un menor consumo energético. En síntesis, el MQTT permite que puedan comunicarse sin demasiado esfuerzo.

Son varias las ventajas del protocolo MQTT como sistema de comunicación IoT al tener arquitectura publicador/suscritor:

- escalabilidad,

- asincronismo,

- desacomplamiento entre clientes.

Para entender mejor su funcionamiento, hay que tener claros los siguientes cinco conceptos claves relacionados:

1. MQTT Broker

Es un gestor de datos que se “ubica” en algún lugar de la nube. Recibe todos los datos que están siendo publicados, y decide qué suscriptores deben recibirlos según el interés de cada uno de ellos.

2. Publish / Subscribe

En MQTT existen publicadores de datos o suscritores (consumidores) de datos. El publicador puede ser, por ejemplo, un sensor de temperatura que, cada tantos segundos, mide la temperatura de una cámara fría y el suscritor es el destinatario del dato, el cual debe indicar al broker su interés en recibir dicho dato específico.

3. Topics

Se refiere a una jerarquía por temas que se les brinda a los mensajes por MQTT. De esta forma, quien publica los mensajes les asigna un tema, y quien se suscribe a los mensajes se suscribe solamente a los que le interesan.

4. Messages

Hay varios tipos de mensajes, según la función a ejecutar. Entre los más usuales se encuentran: connect, publish, subscribe, unsubscribe y disconnect.

5. Quality of Services (QoS)

Es parte esencial del protocolo. Son calidades de servicio que define la fiabilidad de los datos. Existen tres niveles que van del 0 al 2:

- 0: El mensaje se envía una única vez. En caso de fallo puede que alguno no se entregue.

- 1: El mensaje se envía hasta que se garantiza la entrega. En caso de fallo, el suscritor puede recibir algún mensaje duplicado.

- 2: Se garantiza que cada mensaje se entregue al suscritor, y únicamente una vez.

Por último, como se puede deducir, es necesario para el montaje de una red IoT, los servicios de un broker. Dentro de los brokers mas conocidos son: IBM Broker, Google Cloud, Alibaba Cloud, Azure de Microsoft,  HiveMQ, Mosquitto (libre), Eclipse Mosquitto (libre). Para el caso de este curso se usa un broker que es ppropeidad del autor de estas notas y del profesor Alcides Montoya Cañola, el cual se accede con los siguientes datos:

BROKER URL: tcp://45.56.74.248:1883

USERNAME: fisica

PASSWORD: iotfisica

TOPIC: …

EJEMPLO DE APP IoT

Esta app se instala en dos dispositivos móviles Android. Uno de ellos hace las veces de PUBLICADOR y el otro de SUSCRIPTOR. El primero publica los datos de lo que mide  su acelerómetro y su luxometro. El segundo, que esta suscrito al mismo tópico del primero, recibe estos datos y los despliega en tacómetros.

La app

Crear un proyecto denominado MiCuadragesimaPrimeraApp con la jerarquía de paquetes y clases de la Figura 2.

Figura 2

Para implementar el IoT se usará la librería Eclipse Paho. Para esto es necesario seguir los siguientes pasos:

- Bajar el siguiente .jar:

org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.0.jar

y agegarlo al la carpeta app>libs del proyecto.

- En el arcchivo build.gardle (module: …) agregar:

dependencies {

    . . .

implementation (files("libs/org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.0.jar"))

}

- Por último sincronizar el proyecto con Gradles Files, Figura 3

Figura 3

Las siguientes imágenes, Figura 4, se deben incorporar al proyecto en el directotrio app>src>main>res>drawable>,

Figura 4

El código de las clases es el siguiente.

La clase AlmacenDatosRAM.

public class AlmacenDatosRAM {


    public static int ancho, alto, dimensionReferencia, tamanoLetraResolucionIncluida;

    
    public static String MQTTHOST;
    public static String USERNAME;
    public static String PASSWORD;
    public static String topicStr;

    public static String conectado_PubSub=" ";

    public static boolean conectado=false;


}

La clase Boton.

public class Boton extends ImageView {

    private Bitmap imagen;
    Bitmap imagen_escalada = null;
    private float tamamano_letra;
    private String cadena = "";


    public Boton(Context context) {

        super(context);


    }


    public void setText(String cadena) {

        this.cadena = cadena;


    }


    public String getText() {

        this.cadena = cadena;

        return cadena;


    }


    public void setImagen(int imagen_importada) {


        imagen = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), imagen_importada);


    }


    protected void onDraw(Canvas canvas) {

        Paint pincel = new Paint();
        pincel.setAntiAlias(true);
        pincel.setLinearText(true);

        float ancho=getWidth();
        float alto=getHeight();
        float escala=1;
        if(ancho>alto){
            escala=alto;
        } else {escala=ancho;}

        if (imagen != null) {

            imagen_escalada = escalarImagen(imagen, (int) (0.9f * escala), (int) (0.9f * escala));

        }

        int ex = (getWidth() - imagen_escalada.getWidth()) / 2;
        int ey = (getHeight() - imagen_escalada.getHeight()) / 2;

        tamamano_letra = 0.08f * getWidth();

        if (imagen != null) {
            canvas.drawBitmap(imagen_escalada, ex, ey, null);//dimension,dimension, null);
        }


        pincel.setTextSize(tamamano_letra);
        float anchoCadenaUnidades = pincel.measureText(cadena);
        float posicion_x_letra = (getWidth() - anchoCadenaUnidades) / 2;
        float posicion_y_letra = ey + imagen_escalada.getHeight() + tamamano_letra;

        pincel.setColor(Color.BLACK);
        canvas.drawText(cadena, posicion_x_letra, posicion_y_letra, pincel);


        invalidate();

    }

    /*
       Se escala con Matrix para no dañar la resolución
     */


    public Bitmap escalarImagen(Bitmap bitmap, int newWidth, int newHeight) {
        Bitmap scaledBitmap = Bitmap.createBitmap(newWidth, newHeight, bitmap.getConfig());

        float scaleX = newWidth / (float) bitmap.getWidth();
        float scaleY = newHeight / (float) bitmap.getHeight();

        Matrix scaleMatrix = new Matrix();
        scaleMatrix.setScale(scaleX, scaleY, 0, 0);

        Canvas canvas = new Canvas(scaledBitmap);
        canvas.setMatrix(scaleMatrix);
        Paint paint = new Paint(Paint.FILTER_BITMAP_FLAG);
        paint.setAntiAlias(true);
        paint.setDither(true);
        paint.setFilterBitmap(true);
        canvas.drawBitmap(bitmap, 0, 0, paint);

        return scaledBitmap;

    }


}

La clase GaugeSimple.

public class GaugeSimple extends View {

    private float largo;
    private float minimo = 0;
    private float maximo = 100f;
    private float medida = 0.0f;//tomar como medida inicial
    private String unidades = "UNIDADES";
    private int colorPrimerTercio = Color.rgb(200, 200, 0);
    private int colorSegundoTercio = Color.rgb(0, 180, 0);
    private int colorTercerTercio = Color.RED;
    private int colorLineas = Color.BLACK;
    private int colorFondo = Color.WHITE;
    private int colorNumerosDesplieggue = Color.BLACK;
    private int colorFranjaDinamica = Color.rgb(0, 0, 255);
    private int angPrimertercio = 100;
    private int angSegundoTercio = 100;
    private int angTercerTercio = 50;


    /**
     * Constructor de GaugeSimple
     */
    public GaugeSimple(Context context) {

        super(context);

        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) {
            this.setLayerType(View.LAYER_TYPE_SOFTWARE, null);

        }
    }

    /**
     * Modifica el rango de medicion
     * desde minimo hasta maximo
     *
     * @param minimo
     * @param maximo
     */
    public void setRango(float minimo, float maximo) {

        this.minimo = minimo;
        this.maximo = maximo;

    }


    /**
     * Modifica el valor medido
     *
     * @param medida
     */
    public void setMedida(float medida) {

        this.medida = medida;

    }


    /**
     * Regresa el valor medido
     *
     * @return medida
     */
    public float getMedida() {

        return medida;
    }


    /**
     * Modifica las unidades del instrumento virtual
     *
     * @param unidades
     */
    public void setUnidades(String unidades) {

        this.unidades = unidades;

    }


    /**
     * Modifica los colores de los sectores circulares
     *
     * @param colorPrimerTercio
     * @param colorSegundoTercio
     * @param colorTercerTercio
     */
    public void setColorSectores(int colorPrimerTercio, int colorSegundoTercio, int colorTercerTercio) {

        this.colorPrimerTercio = colorPrimerTercio;
        this.colorSegundoTercio = colorSegundoTercio;
        this.colorTercerTercio = colorTercerTercio;

    }

    /**
     * Modifica los angulos de los sectores circulares
     * Deben sumar 250 grados
     *
     * @param angPrimerTercio
     * @param angSegundoTercio
     * @param angTercerTercio
     */
    public void setAngulosSectores(int angPrimerTercio, int angSegundoTercio, int angTercerTercio) {
        this.angPrimertercio = angPrimerTercio;
        this.angSegundoTercio = angSegundoTercio;
        this.angTercerTercio = angTercerTercio;

    }

    public void setColorFranjaDinámica(int colorFranjaDinamica) {

        this.colorFranjaDinamica = colorFranjaDinamica;


    }

    /**
     * Modifica el color de fondo del tacometro
     *
     * @param colorFondo
     */
    public void setColorFondoTacometro(int colorFondo) {

        this.colorFondo = colorFondo;


    }


    /**
     * Modifica el color de las lineas del tacometro
     *
     * @param color_lineas
     */
    public void setColorLineasTacometro(int color_lineas) {

        this.colorLineas = color_lineas;


    }


    /**
     * Modifica el color del numero que se despliega
     *
     * @param colorNumerosDesplieggue
     */

    public void setColorNumeroDespliegue(int colorNumerosDesplieggue) {

        this.colorNumerosDesplieggue = colorNumerosDesplieggue;

    }


    /**
     * @param canvas
     */

    //método para dibujar
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        super.onDraw(canvas);

        /*
        se graba el estado actual del canvas
        para al final restaurarlo
        */
        canvas.save();


         /*
         La vista tendra las mismas dimensiones de su
         contenedor
         */
        float ancho = this.getWidth();//ancho de la vista
        float alto = this.getHeight();//alto de la vista

        /*
         Se define la variable largo como el 80%
         del menor valor entre alto y largo del
         contenedor
         */

        if (ancho > alto) {

            largo = 0.8f * alto;

        } else {

            largo = 0.8f * ancho;


        }

        /*
          se hace tralación del (0,0) al centro
          del contenedor
        */
        canvas.translate(0.5f * ancho, 0.5f * alto);

        //configurando el pincel
        Paint pincel = new Paint();
        //evita efecto sierra
        pincel.setAntiAlias(true);
        //tamaño texto
        pincel.setTextSize(0.05f * largo);
        //para mejor manejo de la métrica de texto
        pincel.setLinearText(true);
        //para efectos de buen escalado de bitmaps
        pincel.setFilterBitmap(true);
        //para buen manejo de gradientes de color
        pincel.setDither(true);


        float esquinaSuperiorIzquierdaX = -0.5f * largo;
        float esquinaSuperiorIzquierdaY = -0.5f * largo;
        float esquinaInferiorDerechaX = 0.5f * largo;
        float esquinaInferiorDerechaY = 0.5f * largo;

        //dibujar los tres segementos circulares
        RectF rect = new RectF(esquinaSuperiorIzquierdaX, esquinaSuperiorIzquierdaY,
                esquinaInferiorDerechaX, esquinaInferiorDerechaY);

        pincel.setColor(colorPrimerTercio);
        canvas.drawArc(rect, 145, angPrimertercio, true, pincel);
        pincel.setColor(colorSegundoTercio);
        canvas.drawArc(rect, 145 + angPrimertercio, angSegundoTercio, true, pincel);
        pincel.setColor(colorTercerTercio);
        canvas.drawArc(rect, 145 + angPrimertercio + angSegundoTercio, angTercerTercio, true, pincel);


        float indent = (float) (0.05 * largo);
        float posicionY = (float) (0.5 * largo);

        //franja dinámica
        //calcular angulo para ubicar la aguja de acuerdo al valor medido
        float angulo_rotacion_medida = 235 + (250f / (maximo - minimo)) * (medida - minimo);
        float a = (float) 0.01 * largo;
        rect = new RectF(esquinaSuperiorIzquierdaX + a, esquinaSuperiorIzquierdaY + a,
                esquinaInferiorDerechaX - a, esquinaInferiorDerechaY - a);
        pincel.setColor(colorFranjaDinamica);
        canvas.drawArc(rect, 145, angulo_rotacion_medida - 235, true, pincel);

        /*
         dibujar el tacometro sin la aguja
        */
        //aqui empieza el dibujo
        float radio = (float) (0.48 * largo);
        pincel.setColor(colorFondo);
        canvas.drawCircle(0, 0, radio, pincel);
        pincel.setColor(colorLineas);
        pincel.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        canvas.drawCircle(0, 0, radio, pincel);
        pincel.setStrokeWidth(1f);
        canvas.drawCircle(0, 0, 0.5f * largo, pincel);

        //grosor de las líneas
        pincel.setStrokeWidth(0.01f * largo);



         /*
         Divisiones grandes
         Se dibuja primero la división vertical.
         Luego se repite rotando de a 50 grados comenzando
         en 235 grados.
          */
        pincel.setStyle(Paint.Style.FILL);
        for (int i = 0; i < 6; i = i + 1) {
            float anguloRotacion = 235 + 50 * i;
            canvas.rotate(anguloRotacion, 0, 0);
            canvas.drawLine(0, -posicionY, 0, -posicionY + indent, pincel);
            canvas.rotate(-anguloRotacion, 0, 0);

            /*
             Dibujar los números
            */
            int valorIncrementoMarcas = (int) ((maximo - minimo) / 5f);
            int valorMarca = (int) (minimo + valorIncrementoMarcas * i);
            String numero = "" + valorMarca;

            //ancho de la cadena del número
            float anchoCadenaNumero = pincel.measureText(numero);

            canvas.save();
            //dibuja números rotados
            canvas.rotate(anguloRotacion, 0, 0);
            //endereza los números a orientación horizontal
            canvas.rotate(-anguloRotacion, 0, -posicionY + 2.5f*indent);
            canvas.drawText(numero, -0.5f * anchoCadenaNumero, -posicionY + 2.5f * indent, pincel);
            canvas.restore();

        }

        /*
         Divisiones pequeñas
         Se dibuja primero la división vertical.
         Luego se repite rotando de a 10 grados comenzando
         en 235 grados.
         */
        pincel.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        //grosor de las líneas
        pincel.setStrokeWidth(0.005f * largo);
        for (int i = 0; i < 26; i = i + 1) {

            float anguloRotacion = 235 + 10 * i;
            canvas.rotate(anguloRotacion, 0, 0);
            canvas.drawLine(0, -posicionY, 0, -posicionY + (float) (0.6 * indent), pincel);
            canvas.rotate(-anguloRotacion, 0, 0);

        }
        //aqui termina dibujo del tacometro sin aguja



        /*
        dibujar la aguja
        */
        //aqui empieza dibujo de la aguja
        pincel.setStrokeWidth(0.005f * largo);
        pincel.setColor(Color.RED);
        canvas.rotate(angulo_rotacion_medida, 0, 0);
        float b = (float) (1.5f* indent);
        canvas.drawLine(0, -posicionY, 0, b, pincel);
        canvas.rotate(-angulo_rotacion_medida, 0, 0);
        pincel.setStyle(Paint.Style.FILL);
        pincel.setColor(colorFondo);
        canvas.drawCircle(0, 0, (float) (0.4 * indent), pincel);
        pincel.setColor(Color.RED);
        pincel.setStyle(Paint.Style.STROKE);
        canvas.drawCircle(0, 0, (float) (0.4 * indent), pincel);

        //dibujar circulo apoyo aguja

        //aquí termina dibujo de la aguja

        //Dibujar las unidades
        pincel.setStyle(Paint.Style.FILL);
        pincel.setColor(colorLineas);
        pincel.setTextSize(0.08f * largo);
        float anchoCadenaUnidades = pincel.measureText(unidades);
        canvas.drawText(unidades, -0.5f * anchoCadenaUnidades,- 0.15f * largo, pincel);
        //aqui termina dibujo de las unidades

        //aqui despliegue de la medida
        pincel.setTextSize(0.1f * largo);
        float anchoCadenaNumero = pincel.measureText("" + medida);
        pincel.setColor(colorNumerosDesplieggue);
        canvas.drawText("" + medida, -0.5f * anchoCadenaNumero, 0.2f * largo, pincel);

        //marcar empresa
        String empresa = "IoT.PhysicsSensor";
        pincel.setTextSize(0.05f * largo);
        float anchoCadenaNombreEmpresa = pincel.measureText(empresa);
        canvas.drawText(empresa, -0.5f * anchoCadenaNombreEmpresa, 0.35f * largo, pincel);


        //se restaura el canvas al estado incial
        //el que se garbó al principio de este método
        canvas.restore();

        //para efectos de animación
        invalidate();

    }//fin onDraw

}

La clase Acelerometro.

public class Acelerometro extends GaugeSimple implements SensorEventListener {

    private SensorManager sensorManager;
    private int componenteAceleracion = 4;

    public Acelerometro(Context context) {
        super(context);
        //estado inicial
        setComponenteAcelerometro(componenteAceleracion);

    }


    public void setComponenteAcelerometro(int componenteAceleracion) {

        this.componenteAceleracion = componenteAceleracion;

        if (componenteAceleracion ==1) {
            this.setUnidades("ax (m/s^2");
            this.setRango(-20,20);}

        if (componenteAceleracion ==2) {
            this.setUnidades("ay (m/s^2");
            this.setRango(-20,20);}

        if (componenteAceleracion ==3) {
            this.setUnidades("az (m/s^2");
            this.setRango(-20,20);}

        if (componenteAceleracion ==4) {
            this.setUnidades("a (m/s^2");
            this.setRango(0,20);}



    }

    public void captarSensor(Context context) {

        //captamos el servicio del sensor
        sensorManager = (SensorManager) context.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
        sensorManager.registerListener(this, sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);

    }

    //se activa sólo cuando hay cambios
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

        //en x
        float a = 0;
        float medida_x = 0;
        float medida_y = 0;
        float medida_z = 0;
        float medida = 0;

        medida_x = event.values[SensorManager.DATA_X];
        medida_y = event.values[SensorManager.DATA_Y];
        medida_z = event.values[SensorManager.DATA_Z];
        float resultado = medida_x * medida_x + medida_y * medida_y + medida_z * medida_z;
        a = (float) (Math.sqrt(resultado));


        if (componenteAceleracion == 1) {
            medida = medida_x;
            this.setUnidades(" ax (m/S2)");
            this.setRango(-20,20);
        }
        if (componenteAceleracion == 2){
            medida = medida_y;
            this.setUnidades(" ay (m/S2)");
            this.setRango(-20,20);
        }
        if (componenteAceleracion == 3){
            medida = medida_z;
            this.setUnidades(" az (m/S2)");
            this.setRango(-20,20);
        }
        if (componenteAceleracion == 4){
            medida = a;
            this.setUnidades(" a (m/S2)");
            this.setRango(0,20);
        }

        //un decimal
        medida = (float) (Math.round(medida * 10) / 10.0f);
        this.setMedida(medida);


    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

    }

}

La clase Luxometro.

public class Luxometro extends GaugeSimple implements SensorEventListener {

    private SensorManager sensorManager;

    public Luxometro(Context context){
        super(context);


    }


    public void captarSensor(Context context) {

        //captamos el servicio del sensor
        sensorManager = (SensorManager) context.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
        sensorManager.registerListener(this, sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT), SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);

    }

    //se activa sólo cuando hay cambios
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

        float medida = event.values[SensorManager.DATA_X];
        //medida con dos decimales
        float medida_dos_decimales = (float)Math.floor(100*medida)/100f;
        this.setMedida(medida_dos_decimales);
        cambiarEscala(medida);

    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

    }


    public void cambiarEscala(float medida){

        float maximo=100f;
        float minimo=0f;

        if(medida>0 && ((medida < 100)^(medida==100f ))){

            maximo=100f;
            minimo=0f;

        }

        if(medida>100 && ((medida < 1000)^(medida==500f ))){

            maximo=500f;
            minimo=0f;

        }

        if(medida>500 && ((medida < 1000)^(medida==1000f ))){

            maximo=1000f;
            minimo=0f;

        }


        if(medida>1000 && ((medida < 5000)^(medida==5000f ))){

            maximo=5000f;
            minimo=0f;

        }

        if(medida>5000 && ((medida < 10000)^(medida==10000f ))){

            maximo=10000f;
            minimo=0f;

        }

        if(medida>10000 && ((medida < 50000)^(medida==50000f ))){

            maximo=50000f;
            minimo=0f;

        }


        this.setRango(minimo,maximo);

    }


}

La clase ClientePubSubMQTT.

Nota importante:

/*

* ==========================================================

*   ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES

* ==========================================================

*

* En versiones antiguas de Android se usaba con frecuencia

* la clase MqttAndroidClient junto con el archivo

* org.eclipse.paho.android.service.jar.

*

* ➡️ A partir de Android 12 este enfoque dejó de ser seguro

*    porque esa librería utiliza un componente interno

*    llamado AlarmReceiver que ya no es aceptado por el

*    sistema y produce errores de seguridad.

*

* ✅ La forma recomendada y “a prueba de futuro” es usar

*    directamente la clase MqttAsyncClient que se encuentra

*    en el archivo org.eclipse.paho.client.mqttv3.jar.

*

* Ventajas:

*   - Funciona en Android 12, 13 y posteriores.

*   - No necesita BroadcastReceiver ni configuraciones

*     especiales en AndroidManifest.xml.

*   - Es más simple y confiable para proyectos actuales.

*

* Por esta razón, en este curso usaremos MqttAsyncClient.

* ==========================================================

*/

package com.curso_simulaciones.micuadragesimaprimeraapp.comunicaciones;

/*

* ==========================================================

*   ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES

* ==========================================================

*

* En versiones antiguas de Android se usaba con frecuencia

* la clase MqttAndroidClient junto con el archivo

* org.eclipse.paho.android.service.jar.

*

* ➡️ A partir de Android 12 este enfoque dejó de ser seguro

*    porque esa librería utiliza un componente interno

*    llamado AlarmReceiver que ya no es aceptado por el

*    sistema y produce errores de seguridad.

*

* ✅ La forma recomendada y “a prueba de futuro” es usar

*    directamente la clase MqttAsyncClient que se encuentra

*    en el archivo org.eclipse.paho.client.mqttv3.jar.

*

* Ventajas:

*   - Funciona en Android 12, 13 y posteriores.

*   - No necesita BroadcastReceiver ni configuraciones

*     especiales en AndroidManifest.xml.

*   - Es más simple y confiable para proyectos actuales.

*

* Por esta razón, en este curso usaremos MqttAsyncClient.

* ==========================================================

*/

import static android.content.ContentValues.TAG;

import android.app.Activity;

import android.util.Log;

import com.curso_simulaciones.micuadragesimaprimeraapp.datos.AlmacenDatosRAM;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttActionListener;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttDeliveryToken;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttToken;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttAsyncClient;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttCallback;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;

public class ClientePubSubMQTT implements MqttCallback, IMqttActionListener {

private final Activity actividad;

private static String MQTTHOST;

private static String USERNAME;

private static String PASSWORD;

private String topicStr;

private MqttAsyncClient client;

private MqttConnectOptions options;

private String datoString;

public ClientePubSubMQTT(Activity actividad){

this.actividad = actividad;

MQTTHOST = AlmacenDatosRAM.MQTTHOST;

USERNAME = AlmacenDatosRAM.USERNAME;

PASSWORD = AlmacenDatosRAM.PASSWORD;

topicStr = AlmacenDatosRAM.topicStr;

}

// 1) Conectar

public void conectar() {

try {

String clientId = MqttAsyncClient.generateClientId();

client = new MqttAsyncClient(MQTTHOST, clientId, new MemoryPersistence());

client.setCallback(this);

options = new MqttConnectOptions();

options.setUserName(USERNAME);

options.setPassword(PASSWORD.toCharArray());

options.setCleanSession(true);

options.setAutomaticReconnect(true);   // reconexión propia

options.setKeepAliveInterval(60);      // segundos

client.connect(options, /*userContext*/null, /*callback*/this);

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Conectando con el broker...";

} catch (MqttException e) {

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Falla conexión con el broker...";

AlmacenDatosRAM.conectado = false;

e.printStackTrace();

}

}

// Éxito de connect()

@Override public void onSuccess(IMqttToken asyncActionToken) {

try {

client.subscribe(topicStr, 0);

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Suscripción al tópico exitosa";

AlmacenDatosRAM.conectado = true;

} catch (MqttException e) {

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Falla la suscripción al tópico...";

AlmacenDatosRAM.conectado = false;

e.printStackTrace();

}

}

// Falla de connect()

@Override public void onFailure(IMqttToken asyncActionToken, Throwable exception) {

Log.d(TAG, "Falla conexión", exception);

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Falla conexión con el broker...";

AlmacenDatosRAM.conectado = false;

}

// Callbacks MQTT

@Override public void connectionLost(Throwable cause) {

Log.d(TAG, "Conexión perdida", cause);

AlmacenDatosRAM.conectado = false;

}

@Override public void messageArrived(String topic, MqttMessage mqttMessage) {

if (AlmacenDatosRAM.conectado) {

datoString = new String(mqttMessage.getPayload());

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Recibiendo datos...";

}

}

@Override public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {

Log.d(TAG, "Mensaje entregado");

}

// 2) Leer mensaje

public String leerString() {

return datoString;

}

// 3) Enviar mensajes

public void setEnviarMensajes(byte[] datoBytesEnviar) {

if (!AlmacenDatosRAM.conectado) return;

try {

AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub = "Enviando datos...";

MqttMessage message = new MqttMessage(datoBytesEnviar);

message.setQos(1);

message.setRetained(false);

client.publish(topicStr, message);

} catch (MqttException e) {

e.printStackTrace();

}

}

// 4) Desconectar

public void desconectar() {

try {

if (client != null && client.isConnected()) {

client.unsubscribe(topicStr);

client.disconnect();

}

AlmacenDatosRAM.conectado = false;

} catch (MqttException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

La clase ActividadComunicacion.

public class ActividadComunicacion extends Activity {

    private Boton pub, sub;



    private int COLOR_1 = Color.rgb(220, 156, 80);




    public void onCreate(Bundle icicle) {
        super.onCreate(icicle);

        gestionarResolucion();

        creacionElementosGUI();

        setContentView(crearGUI());

        eventos();


    }


    private void gestionarResolucion(){


    }//fin método gestionarResolucion()



    private void creacionElementosGUI() {

        pub = new Boton(this);
        pub.setImagen(R.drawable.wifi_subida);

        sub = new Boton(this);
        sub.setImagen(R.drawable.wifi_bajada);

    }


    private LinearLayout crearGUI() {

        //LinearLayoutPrincipal
        LinearLayout linearLayoutPrincipal = new LinearLayout(this);
        linearLayoutPrincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linearLayoutPrincipal.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linearLayoutPrincipal.setWeightSum(10f);


        //LinearLayout primera fila
        LinearLayout linearLayoutPrimeraFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutPrimeraFila.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);

        //fondo primera fila
        Drawable fondo = getResources().getDrawable(R.drawable.modelo);
        linearLayoutPrimeraFila.setBackgroundDrawable(fondo);


        //LinearLayout segunda fila
        LinearLayout linearLayoutSegundaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutSegundaFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linearLayoutSegundaFila.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linearLayoutSegundaFila.setWeightSum(2f);


        //pegar las filas en el princpal
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPrimeraFila = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosPrimeraFila.weight = 9.0f;
        linearLayoutPrimeraFila.setLayoutParams(parametrosPrimeraFila);


        LinearLayout.LayoutParams parametrosSegundaFila = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosSegundaFila.weight = 1.0f;
        linearLayoutSegundaFila.setLayoutParams(parametrosSegundaFila);


        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutPrimeraFila);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutSegundaFila);


        //pegado botones tercera fila
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoBotones = new LinearLayout.LayoutParams(0, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametrosPegadoBotones.weight = 1.0f;

        //Adicionar a la tercera fila los botones
        linearLayoutSegundaFila.addView(pub, parametrosPegadoBotones);
        linearLayoutSegundaFila.addView(sub, parametrosPegadoBotones);

        return linearLayoutPrincipal;
    }

    private void eventos() {

        //evento cliente
        pub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

              lanzarActividadComoClientePubMQTT();

            }
        });

        //evento cliente
        sub.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                lanzarActividadComoClienteSubMQTT();

            }
        });


    }//fin eventos()


    private void lanzarActividadComoClientePubMQTT() {

        Intent intent = new Intent(this, ActividadComoClientePubMQTT.class);
        startActivity(intent);
    }

    private void lanzarActividadComoClienteSubMQTT() {

        Intent intent = new Intent(this, ActividadComoClienteSubMQTT.class);
        startActivity(intent);
    }

}

La clase ActividadConfiguracion.

public class ActividadConfiguracion extends Activity {

    private EditText edit_text_broker, edit_text_usuario, edit_text_topico,
            edit_text_contrasena;;
    private TextView text_broker, text_usuario, text_contrasena, text_topico;
    private int tamano_letra;
    private Button boton_grabar;

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
        super.onCreate(savedInstanceState);


        gestionarResolucion();



        //para crear elementos de la GUI
        crearElementosGUI();

        //para informar cómo se debe pegar el adminitrador de
        //diseño obtenido con el método GUI
        ViewGroup.LayoutParams parametro_layout_principal = new ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);

        //pegar el contenedor con la GUI
        this.setContentView(crearGUI(), parametro_layout_principal);

        //Eventos GUI
        eventosGui();

    } //fin del método onCreate

    private void gestionarResolucion(){

        tamano_letra = (int)(0.5f*AlmacenDatosRAM.tamanoLetraResolucionIncluida);

    }

    private void eventosGui() {

        boton_grabar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT)
            public void onClick(View v) {

                guardar();
                //regresar a la actividad anterior
                onBackPressed();

            }
        });
    }



    /*método responsable de la creación de los elementos de la GUI*/
    private void crearElementosGUI(){

        text_broker = new TextView(this);
        text_broker.setGravity(Gravity.FILL_VERTICAL);
        text_broker.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        text_broker.setTextSize(tamano_letra);
        text_broker.setText("  URL DEL BROKER");
        text_broker.setTextColor(Color.BLACK);

        edit_text_broker = new EditText(this);
        edit_text_broker.setTextSize(tamano_letra);
        edit_text_broker.setText("" + AlmacenDatosRAM.MQTTHOST);

        text_usuario = new TextView(this);
        text_usuario.setGravity(Gravity.FILL_VERTICAL);
        text_usuario.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        text_usuario.setTextSize(tamano_letra);
        text_usuario.setText("  USUARIO");
        text_usuario.setTextColor(Color.BLACK);

        edit_text_usuario = new EditText(this);
        edit_text_usuario.setTextSize(tamano_letra);
        edit_text_usuario.setText("" + AlmacenDatosRAM.USERNAME);

        text_contrasena = new TextView(this);
        text_contrasena.setGravity(Gravity.FILL_VERTICAL);
        text_contrasena.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        text_contrasena.setTextSize(tamano_letra);
        text_contrasena.setText("  CONTRASEÑA");
        text_contrasena.setTextColor(Color.BLACK);

        edit_text_contrasena = new EditText(this);
        // edit_text_contrasena.setInputType(InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
        edit_text_contrasena.setInputType( InputType.TYPE_CLASS_TEXT | InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD );
        edit_text_contrasena.setTransformationMethod(PasswordTransformationMethod.getInstance());
        edit_text_contrasena.setTextSize(tamano_letra);
        edit_text_contrasena.setText("" + AlmacenDatosRAM.PASSWORD);

        text_topico = new TextView(this);
        text_topico.setGravity(Gravity.FILL_VERTICAL);
        text_topico.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        text_topico.setTextSize(tamano_letra);
        text_topico.setText("  TOPICO");
        text_topico.setTextColor(Color.BLACK);

        edit_text_topico = new EditText(this);
        edit_text_topico.setTextSize(tamano_letra);
        edit_text_topico.setText("" + AlmacenDatosRAM.topicStr);

        boton_grabar = new Button(this);
        boton_grabar.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, tamano_letra);
        boton_grabar.setText("GUARDAR");
        boton_grabar.getBackground().setColorFilter(Color.rgb(255, 255, 100), PorterDuff.Mode.MULTIPLY);

    }


    /*método responsable de administrar el diseño de la GUI*/
    private LinearLayout crearGUI() {

        //LinearLayoutPrincipal
        LinearLayout linear_principal = new LinearLayout(this);
        linear_principal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linear_principal.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //LinearLayout primera fila
        LinearLayout linearLayoutPrimeraFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutPrimeraFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutPrimeraFila.setWeightSum(2f);
        linearLayoutPrimeraFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout segunda fila
        LinearLayout linearLayoutSegundaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutSegundaFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutSegundaFila.setWeightSum(2f);
        linearLayoutSegundaFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout tercera fila
        LinearLayout linearLayoutTerceraFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutTerceraFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutTerceraFila.setWeightSum(2f);
        linearLayoutTerceraFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout cuarta fila
        LinearLayout linearLayoutCuartaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutCuartaFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutCuartaFila.setWeightSum(2f);
        linearLayoutCuartaFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout quinta fila
        LinearLayout linearLayoutQuintaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutQuintaFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutQuintaFila.setWeightSum(2f);
        linearLayoutQuintaFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout sexta fila
        LinearLayout linearLayoutSextaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutSextaFila.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        linearLayoutSextaFila.setWeightSum(1f);
        linearLayoutSextaFila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

        //LinearLayout septima fila y pegar panel deslizable
        LinearLayout linearLayoutSeptimaFila = new LinearLayout(this);
        linearLayoutSeptimaFila.setBackgroundColor(Color.BLACK);
        linearLayoutSeptimaFila.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);

        //pegar las filas en el principal
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPrimerasCincoFilas = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,0);
        parametrosPrimerasCincoFilas.weight = 0.5f;
        linearLayoutPrimeraFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);
        linearLayoutSegundaFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);
        linearLayoutTerceraFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);
        linearLayoutCuartaFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);
        linearLayoutQuintaFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);
        linearLayoutSextaFila.setLayoutParams(parametrosPrimerasCincoFilas);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosSeptimaFila = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,0);
        parametrosSeptimaFila.weight = 7.5f;
        linearLayoutSeptimaFila.setLayoutParams(parametrosSeptimaFila);

        linear_principal.addView(linearLayoutPrimeraFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutSegundaFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutTerceraFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutCuartaFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutQuintaFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutSextaFila);
        linear_principal.addView(linearLayoutSeptimaFila);

        //pegar elementos en cinco primeras filas
        LinearLayout.LayoutParams parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I = new LinearLayout.LayoutParams(0, android.view.ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I .weight = 1.0f;
        LinearLayout.LayoutParams parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D = new LinearLayout.LayoutParams(0, android.view.ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D .weight = 1.0f;
        //primera fila
        text_broker.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I);
        edit_text_broker.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D);
        linearLayoutPrimeraFila.addView(text_broker);
        linearLayoutPrimeraFila.addView(edit_text_broker);

        //segunda fila
        text_usuario.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I);
        edit_text_usuario.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D);
        linearLayoutSegundaFila.addView(text_usuario);
        linearLayoutSegundaFila.addView(edit_text_usuario);
        //tercera fila
        text_contrasena.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I);
        edit_text_contrasena.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D);
        linearLayoutTerceraFila.addView(text_contrasena);
        linearLayoutTerceraFila.addView(edit_text_contrasena);

        //cuarta fila
        text_topico.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_I);
        edit_text_topico.setLayoutParams(parametros_pegado_elementos_cinco_primeras_filas_D);
        linearLayoutCuartaFila.addView(text_topico);
        linearLayoutCuartaFila.addView(edit_text_topico);

        //pegar elemento quinta fila
        LinearLayout.LayoutParams parametros_pegado_elemento_quinta_fila = new LinearLayout.LayoutParams(0, android.view.ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametros_pegado_elemento_quinta_fila .weight = 1.0f;
        linearLayoutSextaFila.addView(boton_grabar,parametros_pegado_elemento_quinta_fila);


        return linear_principal;
    }


    /*
      Guardar el estado automáticamente cuando se salga
      de esta pantalla
    */
    protected void onPause() {
        super.onPause();

    }

    private void guardar(){

        String broker = edit_text_broker.getText().toString();
        AlmacenDatosRAM.MQTTHOST = broker;

        String usuario = edit_text_usuario.getText().toString();
        AlmacenDatosRAM.USERNAME = usuario;

        String pasword = edit_text_contrasena.getText().toString();
        AlmacenDatosRAM.PASSWORD = pasword;

        String topico= edit_text_topico.getText().toString();
        AlmacenDatosRAM.topicStr = topico;


        SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("MisPreferencias", Context.MODE_PRIVATE);
        SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
        editor.putString("broker", AlmacenDatosRAM.MQTTHOST);
        editor.putString("usuario", AlmacenDatosRAM.USERNAME);
        editor.putString("pasword", AlmacenDatosRAM.PASSWORD);
        editor.putString("topico", AlmacenDatosRAM.topicStr);
        editor.commit();

    }

}

La clase ActividadComoClientePubMQTT.

public class ActividadComoClientePubMQTT extends Activity implements Runnable  {


    private int tamanoLetraResolucionIncluida;
    private int COLOR_1 = Color.rgb(220, 156, 80);
    private Boton ax, ay, az, a;
    private Acelerometro acelerometro;
    private Luxometro luxometro;

    protected TextView textviewRol;
    private TextView textviewAviso;

    protected Button botonConectar;
    private float medida_acelerometro, medida_luxometro;
    private int componente_aceleracion;

    private ClientePubSubMQTT cliente;

    private Thread hilo;

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        gestionarResolucion();

        //para crear elementos de la GUI
        crearElementosGUI();

        /*
        Para informar cómo se debe pegar el administrador de
        diseño LinearLayout obtenido con el método crearGui()
        */
        ViewGroup.LayoutParams parametro_layout_principal = new ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);


        //pegar el contenedor con la GUI
        this.setContentView(crearGUI(), parametro_layout_principal);

        eventos();

        crearCliente();

        hilo = new Thread(this);



    }//fin del método onCreate

    private void gestionarResolucion() {

        //tamano de letra para usar acomodado a la resolución de pantalla
        tamanoLetraResolucionIncluida = (int) (0.8 * AlmacenDatosRAM.tamanoLetraResolucionIncluida);

    }


    private void crearElementosGUI() {

        //botones
        ax = new Boton(this);
        ax.setImagen(R.drawable.ax);
        ay = new Boton(this);
        ay.setImagen(R.drawable.ay);
        az = new Boton(this);
        az.setImagen(R.drawable.az);
        a = new Boton(this);
        a.setImagen(R.drawable.a);

        acelerometro = new Acelerometro(this);
        acelerometro.captarSensor(this);
        acelerometro.setUnidades(" m.s-2");
        acelerometro.setRango(0, 50);//????
        acelerometro.setAngulosSectores(50, 100, 100);
        acelerometro.setColorFranjaDinámica(Color.rgb(0,255,0));
        acelerometro.captarSensor(this);

        luxometro = new Luxometro(this);
        luxometro.captarSensor(this);
        luxometro.setUnidades("lx");
        luxometro.captarSensor(this);

        textviewRol = new TextView(this);
        textviewRol.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, (int)(2f*tamanoLetraResolucionIncluida));
        textviewRol.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        textviewRol.setText("PUB");
        textviewRol.setTextColor(Color.RED);
        textviewRol.setGravity(Gravity.CENTER);
        textviewRol.setEnabled(false);

        textviewAviso = new TextView(this);
        textviewAviso.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, (int)(0.8*tamanoLetraResolucionIncluida));
        textviewAviso.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        textviewAviso.setTextColor(Color.RED);
        textviewAviso.setGravity(Gravity.CENTER);


        botonConectar = new Button(this);
        botonConectar.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, tamanoLetraResolucionIncluida);
        botonConectar.setText("CONECTAR");
        botonConectar.getBackground().setColorFilter(COLOR_1, PorterDuff.Mode.MULTIPLY);
        botonConectar.setTextSize(tamanoLetraResolucionIncluida);

    }


    private LinearLayout crearGUI() {

        //LinearLayoutPrincipal
        LinearLayout linearLayoutPrincipal = new LinearLayout(this);
        linearLayoutPrincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linearLayoutPrincipal.setBackgroundColor(Color.BLACK);
        linearLayoutPrincipal.setWeightSum(10f);

        //LinearLayout primera fila
        LinearLayout linearLayoutFilaUno = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaUno.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //LinearLayout segunda fila
        LinearLayout linearLayoutFilaDos = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaDos.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linearLayoutFilaDos.setWeightSum(10f);

        //linear segunda columna izquierda
        LinearLayout linearLayoutColumnaDosIzquierda = new LinearLayout(this);

        //linear segunda columna derecha
        LinearLayout linearLayoutColumnaDosDerecha = new LinearLayout(this);
        linearLayoutColumnaDosDerecha.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linearLayoutColumnaDosDerecha.setWeightSum(4f);

        //LinearLayout tercera fila
        LinearLayout linearLayoutFilaTres = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaTres.setBackgroundColor(Color.WHITE);


        //LinearLayout fila 4
        LinearLayout linearLayoutFilaCuatro = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaCuatro.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linearLayoutFilaCuatro.setBackgroundColor(Color.WHITE);


        //LinearLayout fila 5
        LinearLayout linearLayoutFilaCinco = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaCinco.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linearLayoutFilaCinco.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //pegar las filas en el principal
        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaUno = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaUno.weight = 1.0f;
        linearLayoutFilaUno.setLayoutParams(parametrosFilaUno);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaDos = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaDos.weight = 3.75f;
        linearLayoutFilaDos.setLayoutParams(parametrosFilaDos);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaTres = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaTres.weight = 3.75f;
        linearLayoutFilaTres.setLayoutParams(parametrosFilaTres);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaCuatro = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaCuatro.weight = 0.5f;
        linearLayoutFilaCuatro.setLayoutParams(parametrosFilaCuatro);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaCinco = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaCinco.weight = 1.0f;
        linearLayoutFilaCinco.setLayoutParams(parametrosFilaCinco);

        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaUno);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaDos);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaTres);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaCuatro);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaCinco);

        //pegar columnas izquierda y derecha a la fila dos
        LinearLayout.LayoutParams parametrosColumnaDosIzquierda = new LinearLayout.LayoutParams(0,ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametrosColumnaDosIzquierda.weight = 8.0f;
        linearLayoutFilaDos.addView(linearLayoutColumnaDosIzquierda,parametrosColumnaDosIzquierda);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosColumnaDosDerecha = new LinearLayout.LayoutParams(0,ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametrosColumnaDosDerecha.weight = 2.0f;
        linearLayoutFilaDos.addView(linearLayoutColumnaDosDerecha,parametrosColumnaDosDerecha);

        //Adicionar acelerometro a la columna dos izquierda
        linearLayoutColumnaDosIzquierda.addView(acelerometro);

        //pegar botones
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoBotonesAceleracion = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,0);
        parametrosPegadoBotonesAceleracion.weight = 1.0f;
        linearLayoutColumnaDosDerecha.addView(ax,parametrosPegadoBotonesAceleracion);
        linearLayoutColumnaDosDerecha.addView(ay,parametrosPegadoBotonesAceleracion);
        linearLayoutColumnaDosDerecha.addView(az,parametrosPegadoBotonesAceleracion);
        linearLayoutColumnaDosDerecha.addView(a,parametrosPegadoBotonesAceleracion);


        //Adicionar a la fila 1 EditText rol
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoEditTextRol = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaUno.setGravity(Gravity.CENTER);
        //textviewRol.setPadding(20, 20, 20, 20);
        //parametrosPegadoEditTextRol.setMargins(20, 20, 20, 20);
        textviewRol.setLayoutParams(parametrosPegadoEditTextRol);
        linearLayoutFilaUno.addView(textviewRol);


        //Adicionar a la fila tres el acelerómetro
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoLuxometro = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaTres.setGravity(Gravity.CENTER);
        linearLayoutFilaTres.addView(luxometro,parametrosPegadoLuxometro);

        //Adicionar a la fila 4 el aviso
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoAviso = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaCuatro.addView(textviewAviso, parametrosPegadoAviso);

        //pegado botones a la fila 4
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoBotones = new LinearLayout.LayoutParams(0, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametrosPegadoBotones.weight = 1.0f;

        //Adicionar a la fila 5 botón
        linearLayoutFilaCinco.addView(botonConectar, parametrosPegadoBotones);


        return linearLayoutPrincipal;
    }


    protected void eventos(){

        ax.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {


                acelerometro.setComponenteAcelerometro(1);

                componente_aceleracion = 1;


            }
        });

        ay.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                acelerometro.setComponenteAcelerometro(2);

                componente_aceleracion = 2;


            }
        });

        az.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                acelerometro.setComponenteAcelerometro(3);

                componente_aceleracion = 3;



            }
        });

        a.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                acelerometro.setComponenteAcelerometro(4);

                componente_aceleracion = 4;


            }
        });

        //evento cliente
        botonConectar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                if (botonConectar.getText() == "CONECTAR") {
                    botonConectar.setText("EMPEZAR");
                    //conectar cliente
                    cliente.conectar();


                } else {


                    hilo.start();
                    botonConectar.setEnabled(false);

                }

            }
        });

    }


    public void crearCliente() {

        cliente = new ClientePubSubMQTT(this);


    }


    protected void onResume() {
        super.onResume();

    }


    protected void onPause() {
        super.onPause();
        hilo=null;
        if(cliente!=null)
            cliente.desconectar();//no estaba, se está reventando

    }


    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT)
    public void run() {

        while (true) {

            try {
                Thread.sleep(200);//estaba 1000);

            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }


            //escribir IoT
            escribir();
            //actualizar aqui estado de conexión
            actualizarAviso();

        }


    }


    /*
    comunicaciones IoT PUB
     */


    //lo cambie por este
    private void escribir(){

        //escribir (enviar) datos al cliente
        String dato = getStringJSON();
        byte[] dato_en_byte = dato.getBytes();
        if (dato_en_byte != null) {
            cliente.setEnviarMensajes(dato_en_byte);

        }
    }


    private String getStringJSON(){

        JSONObject obj = new JSONObject();

        try {

            medida_acelerometro = acelerometro.getMedida();
            medida_luxometro = luxometro.getMedida();
            obj.put("componente", componente_aceleracion);
            obj.put("valor_acelerometro", medida_acelerometro);
            obj.put("valor_luxometro", medida_luxometro);

        } catch (JSONException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }

        //convertir a String
        return obj.toString();

    }


    private void actualizarAviso(){

        textviewAviso.setText("Estado conexión IoT:" + AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub);

    }



}

La clase ActividadComoClienteSubMQTT.

public class ActividadComoClienteSubMQTT extends Activity implements Runnable {



    private int tamanoLetraResolucionIncluida;
    private int COLOR_1 = Color.rgb(220, 156, 80);

    private Acelerometro acelerometro;
    private Luxometro luxometro;

    private Button botonConectar;
    private TextView textviewRol;
    private TextView textviewAviso;

    private ClientePubSubMQTT cliente;

    private JSONObject obj;

    private Thread hilo;

     //hilo para actualizar estado de comunicación
    private final Handler myHandler = new Handler();



    public void onCreate(Bundle icicle) {
        super.onCreate(icicle);

        gestionarResolucion();

        creacionElementosGUI();

          /*
        Para informar cómo se debe pegar el administrador de
        diseño LinearLayout obtenido con el método crearGui()
        */
        ViewGroup.LayoutParams parametro_layout_principal = new ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);


        //pegar el contenedor con la GUI
        this.setContentView(crearGUI(), parametro_layout_principal);


        eventos();

        crearCliente();

        hilo = new Thread(this);

    }

    private void gestionarResolucion() {

        //tamano de letra para usar acomodado a la resolución de pantalla
        tamanoLetraResolucionIncluida = (int) (0.8 * AlmacenDatosRAM.tamanoLetraResolucionIncluida);

    }


    private void creacionElementosGUI() {

        acelerometro = new Acelerometro(this);
        acelerometro.setUnidades(" a m/s^2");
        acelerometro.setAngulosSectores(50, 100, 100);
        acelerometro.setColorFranjaDinámica(Color.rgb(0,255,0));

        luxometro = new Luxometro(this);
        luxometro.setUnidades("lx");

        textviewRol = new TextView(this);
        textviewRol.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, (int)(2*tamanoLetraResolucionIncluida));
        textviewRol.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        textviewRol.setText("SUB");
        textviewRol.setTextColor(Color.RED);
        textviewRol.setGravity(Gravity.CENTER);
        textviewRol.setEnabled(false);

        textviewAviso = new TextView(this);
        textviewAviso.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, (int)(0.8*tamanoLetraResolucionIncluida));
        textviewAviso.setBackgroundColor(Color.YELLOW);
        textviewAviso.setTextColor(Color.RED);
        textviewAviso.setGravity(Gravity.CENTER);


        botonConectar = new Button(this);
        botonConectar.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, tamanoLetraResolucionIncluida);
        botonConectar.setText("CONECTAR");
        botonConectar.getBackground().setColorFilter(COLOR_1, PorterDuff.Mode.MULTIPLY);
        botonConectar.setTextSize(tamanoLetraResolucionIncluida);

    }

    private LinearLayout crearGUI() {

        //LinearLayoutPrincipal
        LinearLayout linearLayoutPrincipal = new LinearLayout(this);
        linearLayoutPrincipal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linearLayoutPrincipal.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linearLayoutPrincipal.setWeightSum(10f);

        //LinearLayout fila 1
        LinearLayout linearLayoutFilaUno = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaUno.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //LinearLayout fila 2
        LinearLayout linearLayoutFilaDos = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaDos.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //LinearLayout fila 3
        LinearLayout linearLayoutFilaTres = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaTres.setBackgroundColor(Color.WHITE);

        //LinearLayout fila 4
        LinearLayout linearLayoutFilaCuatro = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaCuatro.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linearLayoutFilaCuatro.setBackgroundColor(Color.WHITE);


        //LinearLayout fila 5
        LinearLayout linearLayoutFilaCinco = new LinearLayout(this);
        linearLayoutFilaCinco.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linearLayoutFilaCinco.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linearLayoutFilaCinco.setWeightSum(1f);

        //pegar las filas en el princpal
        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaUno = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaUno.weight = 1.0f;
        linearLayoutFilaUno.setLayoutParams(parametrosFilaUno);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaDos = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaDos.weight = 3.75f;
        linearLayoutFilaDos.setLayoutParams(parametrosFilaDos);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaTres = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaTres.weight = 3.75f;
        linearLayoutFilaTres.setLayoutParams(parametrosFilaTres);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaCuatro = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaCuatro.weight = 0.5f;
        linearLayoutFilaCuatro.setLayoutParams(parametrosFilaCuatro);

        LinearLayout.LayoutParams parametrosFilaCinco = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametrosFilaCinco.weight = 1.0f;
        linearLayoutFilaCinco.setLayoutParams(parametrosFilaCinco);

        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaUno);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaDos);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaTres);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaCuatro);
        linearLayoutPrincipal.addView(linearLayoutFilaCinco);

        //Adicionar a la fila 1 EditText rol
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoEditTextRol = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaUno.setGravity(Gravity.CENTER);
        //textviewRol.setPadding(20, 20, 20, 20);
        //parametrosPegadoEditTextRol.setMargins(20, 20, 20, 20);
        textviewRol.setLayoutParams(parametrosPegadoEditTextRol);
        linearLayoutFilaUno.addView(textviewRol);

        //Adicionar a la fila 2 el acelerometro
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoAcelerometro = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaDos.setGravity(Gravity.CENTER);
        linearLayoutFilaDos.addView(acelerometro, parametrosPegadoAcelerometro);

        //Adicionar a la fila 3 el luxometro
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoLuxometro = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaTres.setGravity(Gravity.CENTER);
        linearLayoutFilaTres.addView(luxometro, parametrosPegadoLuxometro);

        //Adicionar a la fila 4 el aviso
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoAviso = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        linearLayoutFilaCuatro.addView(textviewAviso, parametrosPegadoAviso);


        //Adicionar a la fila 5 los botones
        LinearLayout.LayoutParams parametrosPegadoBotones = new LinearLayout.LayoutParams(0, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametrosPegadoBotones.weight = 1.0f;
        linearLayoutFilaCinco.addView(botonConectar, parametrosPegadoBotones);


        return linearLayoutPrincipal;
    }


    protected void eventos(){

        //evento cliente
        botonConectar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                if (botonConectar.getText() == "CONECTAR") {
                    botonConectar.setText("EMPEZAR");
                    //conectar cliente
                    cliente.conectar();


                } else {

                    hilo.start();
                    botonConectar.setEnabled(false);

                }

            }
        });


    }



    public void crearCliente() {

        cliente = new ClientePubSubMQTT(this);


    }


    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT)
    public void run() {

        while (true) {

            try {
                Thread.sleep(100);

            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }

            //leer IoT
            leer();
            //actualizar aqui estado de conexión
            actualizarAviso();

        }


    }



     /*
    comunicaciones IoT SUB
     */

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.KITKAT)
    private void leer() {

        //String JSON
        String nuevo_dato_string = cliente.leerString();

        if (nuevo_dato_string != null) {
            convertirStrigJson(nuevo_dato_string);

        } else {


        }

    }

    //obtener la información del JSON
    public void convertirStrigJson(String datoString) {

        //convertir String a JSON
        try {
            obj = new JSONObject(datoString);
        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        //obtener la información
        //la medida
        try {
            int componente_aceleracion = obj.getInt("componente");
            acelerometro.setComponenteAcelerometro(componente_aceleracion);

        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        try {

            float medida_aclerometro = (float)(obj.getDouble("valor_acelerometro"));
            acelerometro.setMedida(medida_aclerometro);
            float medida_luxometro = (float)(obj.getDouble("valor_luxometro"));
            luxometro.cambiarEscala(medida_luxometro);
            luxometro.setMedida(medida_luxometro);

        } catch (JSONException e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

    private void actualizarAviso(){

        textviewAviso.setText("Estado conexión IoT:" + AlmacenDatosRAM.conectado_PubSub);

    }


}

La clase ActividadPrincipalMiCuadragesimaPrimeraApp.

public class ActividadPrincipalMiCuadragesimaPrimeraApp extends Activity {


    private Boton entrar, salir, ajustes;
    LinearLayout linear_layout_segunda_fila;


    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        gestionarResolucion();

        //para crear elementos de la GUI
        crearElementosGUI();

        /*
        Para informar cómo se debe pegar el administrador de
        diseño LinearLayout obtenido con el método crearGui()
        */
        ViewGroup.LayoutParams parametro_layout_principal = new ViewGroup.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);


        //pegar el contenedor con la GUI
        this.setContentView(crearGUI(), parametro_layout_principal);

        //actualizar preferencias
        actualizarPreferenciasMQTT();


        eventos();



    }//fin del método onCreate

    /*Método auxiliar para asuntos de resolución*/
    private void gestionarResolucion() {

        //independencia de la resolución de la pantalla
        DisplayMetrics displayMetrics = this.getApplicationContext().getResources().getDisplayMetrics();
        int alto = displayMetrics.heightPixels;
        int ancho = displayMetrics.widthPixels;
        AlmacenDatosRAM.ancho=ancho;
        AlmacenDatosRAM.alto=alto;
        int dimensionReferencia;

        //tomar el menor valor entre alto y ancho de pantalla
        if (alto > ancho) {

            dimensionReferencia = ancho;
        } else {

            dimensionReferencia = alto;
        }

        AlmacenDatosRAM.dimensionReferencia =dimensionReferencia;

        //una estimación de un buen tamaño
        int tamanoLetra = dimensionReferencia / 20;


        //tamano de letra para usar acomodado a la resolución de pantalla
        int tamanoLetraResolucionIncluida = (int) (tamanoLetra / displayMetrics.scaledDensity);

        //guardar en el almacen de datos para que otras clases la accedan fácilmente
        AlmacenDatosRAM.tamanoLetraResolucionIncluida = tamanoLetraResolucionIncluida;

    }


    private void crearElementosGUI() {

        entrar = new Boton(this);
        entrar.setImagen(R.drawable.entrar);

        salir = new Boton(this);
        salir.setImagen(R.drawable.salir);

        ajustes = new Boton(this);
        ajustes.setImagen(R.drawable.configuracion);

    }


    /*método responsable de administrar el diseño de la GUI*/
    private LinearLayout crearGUI() {


        LinearLayout linear_layout_principal = new LinearLayout(this);
        linear_layout_principal.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
        linear_layout_principal.setGravity(Gravity.CENTER_HORIZONTAL);
        linear_layout_principal.setGravity(Gravity.FILL);
        linear_layout_principal.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        linear_layout_principal.setWeightSum(10);


        //LinearLayout primera fila
        LinearLayout linear_layout_primera_fila = new LinearLayout(this);
        linear_layout_primera_fila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linear_layout_primera_fila.setGravity(Gravity.FILL);
        linear_layout_primera_fila.setBackgroundColor(Color.WHITE);
        LinearLayout.LayoutParams parametros_primera_fila = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);//ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
        parametros_primera_fila.weight = 9.0f;
        linear_layout_primera_fila.setLayoutParams(parametros_primera_fila);


        //fondo primera fila
        Drawable fondo = getResources().getDrawable(R.drawable.comunicacion_iot);
        linear_layout_primera_fila.setBackgroundDrawable(fondo);

        //LinearLayout segunda fila
        linear_layout_segunda_fila = new LinearLayout(this);
        linear_layout_segunda_fila.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
        linear_layout_segunda_fila.setGravity(Gravity.FILL);
        LinearLayout.LayoutParams parametros_segunda_fila = new LinearLayout.LayoutParams(ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT, 0);
        parametros_segunda_fila.weight = 1.0f;
        linear_layout_segunda_fila.setWeightSum(2.0f);
        linear_layout_segunda_fila.setLayoutParams(parametros_segunda_fila);


        LinearLayout.LayoutParams parametros_pegado_boton = new LinearLayout.LayoutParams(0, ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT);
        parametros_pegado_boton.weight = 1.0f;
        entrar.setLayoutParams(parametros_pegado_boton);
        salir.setLayoutParams(parametros_pegado_boton);
        ajustes.setLayoutParams(parametros_pegado_boton);
        linear_layout_segunda_fila.addView(entrar);
        linear_layout_segunda_fila.addView(ajustes);
        //linear_layout_segunda_fila.addView(salir);


        linear_layout_principal.addView(linear_layout_primera_fila);
        linear_layout_principal.addView(linear_layout_segunda_fila);


        return linear_layout_principal;


    }


    private void eventos() {

        entrar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                lanzarActividadComunicacion();
                linear_layout_segunda_fila.removeAllViews();
                linear_layout_segunda_fila.addView(salir);
                linear_layout_segunda_fila.addView(ajustes);

            }
        });

        salir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                finish();
            }
        });

        ajustes.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

            public void onClick(View v) {

                lanzarActividadConfiguracion();
            }
        });


    }





    private void lanzarActividadComunicacion() {

        Intent intent = new Intent(this, ActividadComunicacion.class);
        startActivity(intent);

    }


    private void lanzarActividadConfiguracion(){

        Intent intent = new Intent(this, ActividadConfiguracion.class);
        startActivity(intent);

    }



    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        finish();

    }


    private void actualizarPreferenciasMQTT(){

        SharedPreferences prefs = getSharedPreferences("MisPreferencias", Context.MODE_PRIVATE);

        AlmacenDatosRAM.MQTTHOST = prefs.getString("broker", "");
        AlmacenDatosRAM.USERNAME = prefs.getString("usuario", "");
        AlmacenDatosRAM.PASSWORD = prefs.getString("pasword","");///no lo tenía
        AlmacenDatosRAM.topicStr = prefs.getString("topico", "");

    }



}

El archivo manifiesto.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

package="com.curso_simulaciones.micuadragesimaprimeraapp">

<application

android:allowBackup="true"

android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"

android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"

android:icon="@mipmap/ic_launcher"

android:label="@string/app_name"

android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"

android:supportsRtl="true"

android:theme="@style/Theme.MiCuadragesimaPrimeraApp"

tools:targetApi="31" >

<activity android:name=".ActividadPrincipalMiCuadragesimaPrimeraApp"

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

android:screenOrientation="portrait"

android:exported="true">

<intent-filter>

<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

</intent-filter>

</activity>

<!--declarando otra actividad-->

<activity android:name=".actividades_secundarias.ActividadComunicacion"

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

android:screenOrientation="portrait">

</activity>

<!--declarando otra actividad-->

<activity android:name=".actividades_secundarias.ActividadComoClienteSubMQTT"

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

android:screenOrientation="portrait">

</activity>

<!--declarando otra actividad-->

<activity android:name=".actividades_secundarias.ActividadComoClientePubMQTT"

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

android:screenOrientation="portrait">

</activity>

<!--declarando otra actividad-->

<activity android:name=".actividades_secundarias.ActividadConfiguracion"

android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

android:screenOrientation="portrait">

</activity>

</application>

<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

<uses-permission android:name="android.permission.HIGH_SAMPLING_RATE_SENSORS"/>

</manifest>

Compilar y ejecutar. El apk debe estar instalado en dos  dispositivos móviles Android. Uno hace de PUB y otro de SUB.

El ejecutar en cada uno de los dos dispositivos la app se despliega la GUI de la Figura 5 izquierda. Hacer clic en el botón AJUSTES y se despliega la GUI de la Figura 5 derecha. En esta GUI se configura la app: URL del BROKER (escribir el URL del BROKER de la Escuela de Física), USUARIO (cualquiera), CONTRASEÑA (no es necesario en esta app), TOPICO (cualquiera: cada grupo pone su tópico). Todos los dispositivos móviles que quieran recibir los datos deben tener el mismo tópico.

Una vez configurada la app (esta configuración será persistente) regresar y hacer clic en el botón ENTRAR. Se despliega la GUI de la Figura 6 de la Figura 6 arriba izquierda. Un dispositivo móvil elegirlo como PUB y al otro como SUB. Comenzar las comunicaciones, Figura 6 abajo.

Figura 5 Recordar que los datos del broker son otros

Figura 6

TAREA

- Estudiar detalladamente el código fuente de  MiCuadragesimaPrimeraApp.

- Elaborar un proyecto denominado MiCuadragesimaSegundaApp en donde un dispositivo móvil android PUB le envía el valor que mide del campo magnético y sus componentes y el valor que mide de aceleración y sus componentes  a otro dispositivo móvil Android SUB. Ambos dispositivos despliegan la información en tacómetros de forma semejante al ejemplo de este módulo.

La app debe tener un icono lanzador personal.

REFERENCIAS

- IoT.Eclipse. Getting Started. Introducción general  al IoT. https://iot.eclipse.org/projects/getting-started/. Consultada [Agosto de 2022].

Si no existe la carpeta libs crearla.